2.6 L3. Сетевой уровень. Протокол IPv6

### Введение

Привет!

В этом материале мы разберём протокол IPv6, который обеспечивает современным сетям гибкость, масштабируемость и безопасность.

Вы узнаете:

- в чём преимущества использования IPv6;

- какие у адресов IPv6 формат и структура;

- как IPv6 справляется с задачами, которые стали сложными для IPv4.

Также вы рассмотрите практические примеры применения IPv6, разберёте различные механизмы назначения адресов и поймёте, как работают постоянные и временные адреса.

Как выглядит PDU IPv6:

На этой схеме:

- Версия: для IPv6 значение поля должно быть равно 6.

- Класс трафика определяет приоритет трафика.

- Метка потока — уникальное число, одинаковое для однородного потока пакетов.

- Длина полезной нагрузки — длина данных в октетах (заголовок IP-пакета не учитывается).

- Следующий заголовок. В последнем расширенном заголовке поле Next Header определяет тип транспортного протокола (TCP, UDP) и следующий инкапсулированный уровень.

Обратите внимание, что в IPv6 нет опций, как в IPv4, но есть возможность добавить дополнительные параметры: расширенные заголовки или инкапсулированный протокол. Кроме этого, здесь можно указать на IPSEC, ICMP, TCP или UDP.

- Число переходов — максимальное число маршрутизаторов, которые может пройти пакет. При прохождении маршрутизатора это значение уменьшается на единицу, и по достижении нуля пакет отбрасывается.

- В IPv4 это поле называлось TTL (Time to Live), так как изначально планировалось считать время жизни пакета в секундах. Теперь его имя — число прыжков.

- При прохождении через маршрутизатор число прыжков уменьшается на единицу. Таким образом, если из-за ошибки маршрутизации пакет заблудился, он не будет бесконечно путешествовать по сети, блокируя её работу, а будет отброшен.

Протокол IPv6 намного проще с точки зрения передаваемой информации. Также выросли возможности адресации благодаря количеству адресов: в IPv6 — 2128, тогда как в IPv4 — 232. Эта разница — наиболее существенная особенность протокола IPv6.

Если IPv4-адрес состоял из четырёх разрядов, которых едва хватало на идентификацию сети и хоста, то IPv6-адрес состоит из 16 разрядов —этого достаточно, чтобы создать практически бесконечное количество сетей и хостов. Такой запас позволяет поддерживать не только стандартные устройства, но и технологии умного дома и интернета вещей — и при этом остаётся ещё огромный ресурс.

Более того, каждый разряд — гекстет или квада — теперь не однобайтный, а двубайтный.

Именно поэтому разряды записываются в шестнадцатеричной системе счисления, в которой квады разделяются двоеточиями.

Таким образом, IPv6-адрес записывается как шесть разрядов (квады или гекстеты), представляющих собой шестнадцатибитные числа, записанные в шестнадцатеричной системе. Например: 2001:0db8:0000:ffff:abcd:0123:4567:89ef.

IPv6-адреса

IPv6-адрес состоит из двух основных частей: префикса подсети и идентификатора интерфейса.

Посмотрим на адрес:

2001:0db8:0000:ffff:abcd:0123:4567:89ef/48

- Синяя часть представляет собой префикс подсети, который идентифицирует сеть.

- Красная часть — это идентификатор, который указывает на конкретное устройство или интерфейс в сети.

В отличие от IPv4, по отношению к которому используется термин «хост», в IPv6 принято использоваться понятие «интерфейс», так как у одного устройства может быть несколько адресов.

Адрес можно упростить, удалив ведущие нули в группах. Например, 0db8 можно записать как db8, 0022 как 22 и тому подобное. Однако важно помнить, что нули в конце группы удалять нельзя, так как адрес может быть неправильно проинтерпретирован. Например, адрес 2001:db8:0:1:22:330:4000 корректный, но если записать его как 2001:db8:0:1:22:33:4, это приведёт к ошибке.

Чтобы ещё больше упростить подряд идущих нулевых групп, их можно заменить на двойные двоеточия. Но сделать это в адресе можно только один раз. Например, адрес 2001:db8:0:0:0:0:3333:4444 принимает вид 2001:db8::3333:4444. Если использовать подобный способ сокращения дважды, это приведёт к неоднозначной интерпретации адреса.

IPv6 поддерживает несколько типов адресации:

- Unicast — адрес для одного получателя.

- Anycast — адрес группы, пакет получит только один участник.

- Multicast — адрес группы, пакет получит каждый участник.

Обратите внимание, что в этом протоколе нет Broadcast-адресов, их роль выполняет Multicast.

Примеры адресов

- Публичные адреса известных сервисов начинаются с 2: 2a02:6b8:a::a (yandex.ru), 2a00:1148:db00:0:b0b0::1 (mail.ru).

- Локальные адреса: fe80::16ae:54d7:5ed3:4336 (ноутбук), fe80::5054:ff:fea8:dbd (сервер).

Зарезервированные адреса

- Адреса для документации: 2001:db8::ace:0f:bace, 2001:db8::a1b:a2b.

Рассмотрим особенности назначения и использования адресов в IPv6. Например, fe80::16ae:54d7:5ed3:4336 — это link-local-адрес, который используется для связи между устройствами в локальной сети и который не требует подключения к интернету. Его можно назначить устройствам, чтобы они могли общаться друг с другом и с маршрутизатором, получив сетевой префикс.

Также существуют особые случаи адресов. Например, ::1 — это loopback-адрес, аналог адреса 127.0.0.1 в IPv4. Он используется для обращения устройства к самому себе. Адрес :: в IPv6 (аналог 0.0.0.0 в IPv4) обозначает неопределённый адрес, а ::/0 — маршрут по умолчанию.

В отличие от IPv4 система адресации IPv6 позволяет более гибко управлять адресами и поддерживать гораздо большее количество сетей и устройств, обеспечивая таким образом современным сетям удобство и масштабируемость.

### Получение префикса IPv6-сети

Есть три механизма получения IPv6:

- ручное назначение;

- использование модифицированного EUI-64 — расширенного уникального идентификатора на основе уникального MAC-адреса;

- использование DHCPv6.

Разберём каждый из них подробнее.

Примеры адресов IPv6

Рассмотрим пример: в интерфейсе есть несколько IPv6-адресов и локально доступный link-local-адрес (локальный IPv6-адрес канала).

Обратите внимание на постоянный и временные IPv6-адреса. Запомним, что один из них заканчивается на bd7d, второй — на 6e87.

Теперь посмотрим на адреса IPv6 той же самой ЭВМ, но в другое время.

Невидимый в интернете link-local-адрес и постоянный адрес не изменились, зато стал другим временный адрес, который будет доступен при работе в сети. Напомним, что временные адреса заканчивались на bd7d, второй — на 6e87. Мы назначили устройству для использования в сети временный адрес, который заканчивается на ba3.

Давайте убедимся, что в сети отображается временный адрес, а не постоянный.

При проверке того, как отображается адрес, мы видим, что компьютер идентифицирован по временному адресу. Значит, нас не отследят! Даже если его запомнят и занесут в какую-либо базу данных, через некоторое время он снова изменится.

### Выводы

В этом материале вы разобрали основы работы IPv6. Также вы узнали:

- о преимуществах и особенностях нового протокола;

- форматах адресов и принципах их сокращения;

- различиях между постоянными и временными адресами;

- типах адресации в IPv6 и их применении.

IPv6 предоставляет огромные возможности для развития современных сетей, а знание его принципов — важный шаг к пониманию сетевых технологий.