3.3 Динамическая маршрутизация

### Что такое динамическая маршрутизация

Динамическая маршрутизация — это вид маршрутизации, при которой таблица маршрутизации заполняется и редактируется программно.

Назначение протоколов динамической маршрутизации — обменивать маршрутную информацию и рассчитывать маршруты от маршрутизатора до сетевых сегментов в сети.

Иными словами, динамическая маршрутизация — это вид маршрутизации, в которой роутеры самостоятельно программно выстраивают маршруты друг к другу. Как и на уровнях OSI, у маршрутизаторов есть свои протоколы, благодаря которым они находят друг друга. Основные протоколы представлены ниже:

Здесь и далее — изображения Skillbox

Разберём классификацию протоколов динамической маршрутизации подробнее. Первый вариант различия динамических протоколов — направление их работы. Они разделяются на протоколы:

- внешней маршрутизации — EGP (Exterior Gateway Protocol);

- внутренней маршрутизации — IGP (Interior Gateway Protocol).

Два маршрутизатора, которые обмениваются информацией о маршрутах, называются внутренними соседями, если принадлежат одной автономной системе, и внешними, если принадлежат различным автономным системам. Следовательно, возникает вопрос: как понять, что система автономная?

Само понятие «автономная система» очень абстрактно, так как критерий автономности может быть разным. Давайте разберём несколько примеров, чтобы лучше понять, что считается автономной системой:

- Представьте, что в офисе есть два филиала — их можно считать разными сетями. Однако, если считать их единой системой, которая управляется головным офисом, — они не автономны друг без друга и являются одним целым.

- Возьмём пример с провайдером, который поставляет услуги интернета нескольким компаниям. Для него все компании — единая автономная система, кроме тех, что не работают с данным провайдером.

Разберём понятие автономной системы на примере устройства сети:

- Маршрутизатор R2 является внутренним для автономной системы AS N, а маршрутизатор R4 — внутренним для автономной системы AS M соответственно.

- R1 и R3 совмещают функции внешнего и внутреннего маршрутизаторов. Маршрутизатор R1 предоставляет для автономной системы AS M маршруты к сетям, которые находятся в автономной системе AS N. Аналогичную функцию выполняет маршрутизатор R3 по отношению к маршрутам AS M.

На следующих занятиях мы подробнее разберём один из протоколов внешней маршрутизации — BGP.

### Внутренняя маршрутизация

Протоколы внутренней маршрутизации разделяются на два типа:

- на основе вектора пути (дистанционно-векторные);

- на основе состояния канала.

Разберём принцип работы каждого протокола:

- Дистанционно-векторные протоколы работают, поочерёдно передавая друг другу данные. Первый роутер передаёт информацию о своей сети только соседнему роутеру. Второй аналогично передаёт информацию следующему. Чтобы третий роутер подключился к первому, ему нужно пройти через второй. Роутеры не имеют информации об общей картине и поочерёдно передают информацию друг другу.

- Протоколы состояния каналов работают, сообщая сети данные о себе. Каждый роутер сообщает сети все свои подсети. Таким образом, каждый роутер создаёт карту путей и точно знает, где и кто находится.

Каждый вид протокола имеет свои особенности работы. С ними вы можете ознакомиться в таблице ниже.

При этом к дистанционно-векторным протоколам относятся протоколы не только внутренней маршрутизации, но и внешней. Например, протокол BGP тоже считается дистанционно-векторным. BGP относится к протоколам на базе векторов пути, а протоколы RIP и EIGRP — к протоколам на основе векторов расстояния.

Протоколы внешней маршрутизации на базе векторов пути используются для определения маршрутов между различными AS (автономными системами). В протоколах на базе вектора пути каждый узел хранит информацию о маршрутах до всех остальных узлов в сети. А протоколы внутренней маршрутизации на базе векторов расстояния используются внутри одной автономной системы (AS) для определения маршрутов между узлами. Каждый узел хранит информацию только о своих ближайших соседях и расстоянии до них.

Эти различия связаны с тем, что протоколы внешней маршрутизации передают информацию на более дальние дистанции, чем протоколы внутренней маршрутизации. Для протоколов внутренней маршрутизации эта дистанция представлена в виде определённого расстояния, а для протоколов внешней маршрутизации это целый путь.

### Итоги

В этом материале вы:

- узнали, что такое динамические протоколы маршрутизации;

- познакомились с понятиями EGP и IGP;

- узнали о различиях во внутренней динамической маршрутизации.

Далее вы познакомитесь с протоколом EIGRP и настроите его самостоятельно.