4.10 Практическая работа

Цель практической работы

Создать собственный виртуальный туннель.

Что входит в практическую работу

- Проверка подключения маршрутизатора.

- Настройка туннелей GRE.

- Проверка подключения компьютера.

Представьте, что вы — сетевой администратор компании. Вам нужно настроить туннель GRE к сети удалённого офиса. Локальные конфигурации обеих сетей настроены, поэтому необходимо лишь задать параметры туннеля.

Топология

Чтобы сделать облако — создайте обычный роутер на карте, настройте интерфейсы на нём (не забывайте настроить статический маршрут) и нажмите кнопку создания нового кластера как на скриншоте ниже:

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Н/Д (недоступно) |
|  | S0/0/0 | 64.103.211.2 | 255.255.255.252 | Н/Д (недоступно) |
|  | Tunnel 0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 | Н/Д (недоступно) |
| RB | G0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | Н/Д (недоступно) |
|  | S0/0/0 | 209.165.122.2 | 255.255.255.252 | Н/Д (недоступно) |
|  | Tunnel 0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 | Н/Д (недоступно) |
| PC-A | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |

1. Проверка подключения маршрутизатора

Что нужно сделать

- Выполните ping-запрос RA с RB.

  - Используйте команду show ip interface brief на маршрутизаторе RA, чтобы определить IP-адрес порта S0/0/0.

  - Отправьте ping-запрос с маршрутизатора RB на IP-адрес интерфейса S0/0/0 маршрутизатора RA.

- Отправьте эхо-запрос с ПК B на ПК A. Попробуйте отправить ping-запрос с ПК B на IP-адрес компьютера ПК A.

2. Настройка туннелей GRE

Что нужно сделать

- Настройте интерфейс туннеля 0 на маршрутизаторе RA.

  - Войдите в режим настройки туннеля 0 на маршрутизаторе RA:
RA(config)# interface tunnel 0

  - Настройте IP-адрес по таблице адресации: 
RA(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

  - Настройте источник и получатель для оконечных устройств туннеля 0:
RA(config-if)# tunnel source s0/0/0
RA(config-if)# tunnel destination 209.165.122.2

  - Настройте туннель 0 для передачи трафика IP по GRE:
RA(config-if)# tunnel mode gre ip

  - Интерфейс туннеля 0 должен быть включён. Если это не так, настройте его так, как любой другой интерфейс: 
RA(config-if)# no shutdown

- Настройте интерфейс туннеля 0 на маршрутизаторе RB:

  - Повторите предыдущие шаги для маршрутизатора RB.

  - Убедитесь, что IP-адресация изменена корректно.

- Настройте маршрут для частного трафика IP. Установите маршрут между сетями 192.168.X.X, используя 10.10.10.0/30 как сеть назначения:
RA(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2 
RB(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1

3. Проверка подключения маршрутизатора

Что нужно сделать

- Отправьте эхо-запрос с ПК B на ПК A.

  - Попробуйте выполнить ping-запрос с PCB на IP-адрес PCA. На него должен прийти ответ.

Как отправить работу на проверку

Отправьте PKT-файл или ссылку на него.

Что оценивается

Работа засчитывается, если:

- сеть настроена по топологии: все IP-адреса настроены верно, между ними есть связность без GRE;

- настроена связь с GRE.