1.2 Сетевая модель OSI/ISO и стек TCP/IP

Введение

Что такое сетевая модель

Для начала рассмотрим ключевые определения этой темы.

Сеть (коммуникационная сеть) — это система каналов связи и коммутационного оборудования (компьютеры, провода и другие технические устройства) для передачи информации.

Один из вариантов схемы сети изображён на схеме ниже.

Сетевая модель — это теоретическое описание принципов работы набора сетевых законов, которые взаимодействуют друг с другом. В нём указаны правила того, как сеть должна работать в теории.

Существует два вида сетевых моделей: OSI/ISO и TCP/IP. В этой теме вы разберёте их основные особенности, а в следующих — подробно рассмотрите детали. Если информация покажется сложной — это нормально. Продолжайте постепенно погружаться в тему, чтобы получить полную картину.

Перейдём к разбору первой сетевой модели — OSI/ISO.

Сетевая модель OSI/ISO

В этом блоке рассмотрим логическую и практическую модели сетей.

Сетевая модель OSI (Open Systems Interconnection model) — это логическое представление того, как работают сети. Вся работа разделена на условные семь уровней, каждый из которых ответственен за свои действия.

Модель можно читать как сверху вниз, так и снизу вверх, поэтому она получила название OSI/ISO. Ниже вы видите её схематичное изображение.

На каждом уровне происходят определённые действия, которые выполняются по установленным правилам — протоколам.

В видео вы рассмотрите, какие процессы происходят на каждом уровне модели.

Зафиксируем основные тезисы из видео.

В сетевой модели OSI существует несколько уровней.

Уровень 7. Прикладной уровень

В него входят конечные приложения, как чисто прикладные (программы пользователя), так и служебные (службы или сервисы). Уровень оперирует сообщениями.

Пример протоколов на этом уровне:

HTTP,

FTP,

SMTP,

POP3.

Уровень 6. Уровень представления

Служит для преобразования форматов данных (например, вид кодировки) в соответствии с правилами ПО следующего седьмого уровня.

Пример протоколов на этом уровне:

ASCII,

JPEG.

Уровень 5. Сеансовый уровень

Обеспечивает установление соединений (сеансов) между взаимодействующими системами (процессами) и управление сеансами.

Пример протокола на этом уровне — RPC.

Уровень 4. Транспортный уровень

Выполняет передачу данных от одной точки (адреса) к другой с необходимым контролем и (возможно) дополнительным сервисом. Оперирует пакетами.

Пример протоколов на этом уровне:

TCP,

UDP.

Уровень 3. Сетевой уровень

Организует поиск адресов в сети и перенаправление передаваемых адресованных данных (маршрутизация). Оперирует пакетами.

Пример протоколов на этом уровне:

IPv4,

IPv6.

Уровень 2. Канальный уровень

Осуществляет логическое управление физическими устройствами и повышает достоверность передачи: контроль и исправление ошибок. Оперирует кадрами.

Пример протоколов на этом уровне:

PPP,

IEEE,

802.2.

Уровень 1. Физический уровень

В него входит аппаратура подключения к сети. Этот уровень обеспечивает взаимодействие со средой передачи данных на уровне сигналов.

Пример протоколов на этом уровне:

ADSL,

USB.

Процесс передачи данных в сеть идёт от седьмого до первого уровня. Перед данными добавляется флаг, то есть условный показатель их начала, а после — хеш-сумма как условный показатель их конца.

Процесс перехода от седьмого уровня к первому называют инкапсуляцией данных, а обратный процесс — декапсуляцией. Инкапсуляция и декапсуляция — это процесс добавления или удаления флагов и сумм каждого уровня.

Перейдём к сетевой модели ТСP/IP.

Сетевая модель TCP/IP

Практическую модель сетей называют TCP/IP.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — это аналог OSI, полученный естественным путём. Разберём историю появления модели TCP/IP подробнее.

Необходимость существования двух сетевых моделей OSI и TCP/IP связана с существованием так называемого стека протоколов. Стек протоколов — это общий набор правил в жаргоне сетевых инженеров.

Выглядит он примерно так:

Каждый уровень работает со своим устройством, а каждое устройство — со своим протоколом.

Так существует модель TCP/IP, которая жёстко регулирует протоколы на уровнях. Её не всегда легко понять из-за больших обобщений. Например, сайты и тексты в программе Word — это один прикладной уровень по модели TCP/IP.

Для простоты работы и более глубокого понимания существует модель OSI с большим количеством возможностей. Например, протокол IP может работать на нескольких уровнях, каждый из которых более прост с точки зрения логического построения.

Именно из-за упрощения и попыток обобщить всё в одну модель возникают проблемы с разными представлениями и вариантами выбора модели. Вы можете узнать об этом больше в статье.

В следующем модуле вы подробно разберёте каждый уровень, чтобы лучше разобраться в теме сетей. За основу мы возьмём теоретическую модель OSI, а ссылаться будем на практическую модель TCP/IP.